攀钢集团工程技术有限公司

修建分公司

起重电磁铁

技

术

要

求

2017年11月8日

一、型号及参数：

名称：起重电磁铁

型号：MW26-2023YM/1-75

二、工作条件：

1.环境温度：平均温度21℃

2.相对湿度：55%

3.海拔高度：1200M

4.运行方式：连续工作

5.环境条件：多尘

三、包装、运输、存储及保护：

产品的包装具有防锈、防撞作用，并适应正常的运输条件。

四、技术要求：

1.车间电源：AC380V±10%，50HZ，（电磁铁供电电压DC220V±10%）

2.钢卷规格尺寸：重量≤23T，内径Φ760mm，最大外径Φ1950，钢板厚度1.5-12mm，钢卷高度800-1300mm，温度≤100℃。

3.吊车标准的起吊重量为32T，起升高度14.5m，起升速度1.6~16m/min。

4. 立卧两用电磁铁，11~23T吨卷通用，要求电磁铁自重≤8 T。

五、资质要求：

具有近三年在大型冶金行业相同规格立卧两用电磁铁业绩，以及对原有产品了解和系统匹配的制作和维修产品成功案例（需提供合同、发票、验收使用报告），确保一次性投用成功。

六、质量保证：

质量保证期为甲方收到产品之日起，在正常运行条件下（合理装配、正确安装、正常工况、无使用不当或人为破坏的条件），使用周期为12个月。

七、服务及培训：

1.乙方对所提供产品提供技术保证及服务。

2.乙方需免费派专家到甲方举办技术讲座，介绍产品的安装、使用、维护和保养技术。

3.产品安装运行后，如出现紧急情况，乙方工程师需在24小时内到达现场，分析损坏原因并作出及时处理。

八、交货期：

30天内送货到甲方指定收货地点。

攀钢集团工程技术有限公司修建分公司

2017年11月8日