青阳县城区路灯亮化高空作业车采购项目参数需求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 江铃、五十铃或其他更优底盘 |
| 2 | 发动机 | 发动机功率≥85KW |
| 3 | 驾驶室 | 双排座、准乘人数≥2+3人，驾驶室装有空调及收放机 |
| 4 | 取力系统 | 由变速箱取力，驾驶室内操纵 |
| 5 | 工作斗 | 尺寸≥1250×720×1150mm、额定载荷≥220 kg |
| 6 | 臂架 | 三节同步伸缩臂 |
| 7 | 回转装置 | 双向360°连续回转 工作斗±90°旋转 回转系统由行星式回转减速机及转台机构构成，能够有效提高工作效率及使用寿命，行星式回转减速机和转台处间隙可调，安全稳定性高。拒绝采用回转摆线针轮减速机或涡轮蜗杆式回转机构。 |
| 8 | 操作系统 | 工作斗和下车两组操作系统，可远程控制汽车发动机点、熄火 |
| 9 | 液压系统 | 电液比例控制，无级调速，配有应急泵 |
| 10 | 走台板 | 钢制工具箱及围板、不锈钢栏杆、铝合金防滑走台板 |
| 11 | 安全装置 | 上下车互锁、软腿保护、水平腿未伸到位时限制工作臂回转但不限起落、应急泵、双向平衡阀、双向液压锁、整车水平仪 |
| 12 | 调平系统 | 等容积油缸静液调平系统 |
| 13 | 支腿 | 前V型后H型，单独可调，采用方形、全包支腿，更安全。油缸缸杆不外露，在工作时如有外物滚落，不会伤及支腿油缸，起到保护作用。在作业中，当某个支腿不受力时，所有动作自动停止，防止车辆倾翻。 |
| 14 | 工作斗最大作业高度 | ≥16.2m |
| 15 | 工作斗最大作业幅度 | ≥10.6m |
| 16 | 工作斗额定载荷 | ≥220Kg |
| 17 | 回转角度 | ±360°连续 |
| 18 | 工作斗最大作业高度时作业幅度 | ≥2.3m |
| 19 | 工作斗最大作业幅度时作业高度 | ≥5.3m |
| 20 | 作业平台起升时间 | ≥80~130s |
| 21 | 回转速度 | ≥0～2 r/min |
| 22 | 总质量kg | ≤5600KG |
| 23 | 整备质量KG | ≤5300 |
| 23 | 轴荷kg | ≤1750/3840 |
| 24 | 前悬/后悬mm | ≥1065/2180 |
| 25 | 接近角/离去角° | ≤27/11 |
| 26 | 最高车速km/h | ≥100 |
| 27 | 驾驶室次乘人数/人 | 驾驶室准成人数≥5人 |
| 28 | 行驶状态尺寸（长×宽×高） | ≥7100mm×2000mm×3100mm |

注：以上基本技术参数为最低要求，投标产品须满足，否则为无效报价。